ZMĚNA č. 4

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ÚŽICE

11/2013

| ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. ……….. |  |
| --- | --- |
| ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ÚŽICE |  |
| Správní orgán, který OOP vydal: Zastupitelstvo obce Úžice Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: | Oprávněná úřední osoba pořizovatele v zastoupení obce na základě mandátní smlouvy: Ing. Renata Perglerová Podpis: Razítko: |

Zadal:            	Obec Úžice

Pořizovatel: 	Ing. Renata Perglerová, Denisova 827, 250 82 Úvaly

Projektant změny č. 1

Ing. arch. Vlasta Poláčková, Urbanistický atelier UP -24,

K Červenému Vrchu 845/2b, 160 00 Praha 6

Autorský kolektiv:

Urbanismus a koordinace: 	Ing. arch. Vlasta POLÁČKOVÁ,

vedoucí projektant

spolupráce Ing. Terezita ČERMÁKOVÁ

vodní hospodářství

Zastupitelstvo obce Úžice příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4  a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona vydává usnesením č. 11/2013 ze dne 7. 11. 2013

změnu č. 4 územního plánu obce Úžice

opatřením obecné povahy č. 1/2013

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ZMĚNY č. 4:

a)	Vymezení zastavěného území	7

b)	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	7

c)	Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	7

c.1) Urbanistická koncepce	7

c.2) Změna podmínek pro zastavitelné plochy vymezené v předchozí dokumentaci	8

c.3) Zastavitelné plochy vymezené změnou č.4 v zastavěném území	12

c.4) Zastavitelné plochy vymezené změnou č.4 v nezastavěném území	13

c.5) Plochy přestavby	13

c.6) Systém sídelní zeleně	13

d)	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování	14

d.1) Koncepce dopravní a technické infrastruktury	14

d.2) Koncepce veřejného občanského vybavení	14

e)	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, dobývání nerostů	14

e.1)  Koncepce uspořádání krajiny	14

e.2)  Územní systém ekologické stability	14

e.3)  Ochrana před povodněmi	15

e.4)  Ochrana a dobývání nerostných surovin	15

f)	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu	15

g)	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	15

h)	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo	16

i)	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní  studií podmínkou pro rozhodování	16

j)	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití	16

k)	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv	16

l)	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části	16

ODŮVODNĚNÍ Změny č. 4 územního plánu obce Úžice	17

1) Postup při pořízení územního plánu	17

2) Výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce (4) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění	18

2a) Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací  dokumentací vydanou krajem	18

2b) Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území	19

2c) Soulad s požadavky SZ a jeho prováděcích předpisů	19

3) Náležitosti vyplývající z §53 odst. 5 a) až f) stavebního zákona	25

3a) Výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce (4)	25

3b) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně vyhodnocení výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí	25

3c) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. (5)	25

3d) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. (5) zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly	25

3e) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty	26

3e.1) Zdůvodnění a popis přijatého urbanistického řešení	26

3e.2) Zdůvodnění řešení  dopravní  a technické infrastruktury	27

3e.2.1) Zdůvodnění řešení dopravní infrastruktury	27

3e.2.2) Zdůvodnění řešení technické infrastruktury	27

3e.3) Odůvodnění změn veřejně prospěšných staveb	30

3e.4)  Odůvodnění zrušení požadavků na zpracování regulačních plánů a jejich nahrazení územními studiemi	30

3e.5)  Vyhodnocení řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území	30

3f) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch	31

4) Náležitosti vyplývající z vyhlášky č.500/2006 Sb. část II odst.1a) až d)	32

4a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území	32

4b) Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu	32

4c) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR	34

4d) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené pro plnění funkce lesa	34

4d.1) Zemědělský půdní fond	34

4d.2) Pozemky určené k plnění funkcí lesa	36

5) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění	36

6) Vyhodnocení připomínek	40

Grafická část návrhu změny č.4 obsahuje tyto výkresy:

- Výkres základního členění 1: 5 000

- Hlavní výkres  1 : 5 000

- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1 : 5 000

Grafická část odůvodnění změny č. 4 obsahuje výkresy:

- Koordinační výkres 1: 5 000

- Vyhodnocení záborů půdního fondu  1 : 5 000

# Vymezení zastavěného území

Zastavěné území bylo vymezeno územním plánem obce Úžice z roku 2003. Aktualizace zastavěného území nebyla předmětem změny č. 4 územního plánu obce.

# Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Dílčí změny navržené v rámci změny č. 4 územního plánu obce nemají zásadní vliv na koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje hodnot.

# Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

## c.1) Urbanistická koncepce

Celková urbanistická koncepce navržená schváleným územním plánem obce a jeho změnami zůstává nezměněna.

Pro plochy:

č.4.1a/I., č.4.1a/II. (v původní dokumentaci označení lokality 13, 17, 18, 38),

č.4.1b (v původní dokumentaci označení lokality 24),

č.4.1c (v původní dokumentaci označení lokality 24),

č.4.2 (v původní dokumentaci označení lokality 4)

se ruší:

  - podmínky navržené územním plánem, zejména navržené využití ploch,

  - požadavky na zpracování regulačních plánů (stanovených v předchozí platné územně plánovací dokumentaci) a nahrazují požadavky na územní studie.

Z hlediska prostorového uspořádání dojde ke změnám prostorové struktury v lokalitě dílčí změny č.4.1a/I. a č.4.1a/II., kde je navrženo snížení intenzity původně navrženého využití území.

Dílčí změna č.4.1c je vymezení plochy DS – dopravní infrastruktury silniční pro úpravu křižovatky silnic III/24211 a III/00810.

Dílčí změny č. 4.3a,  č.4.3b, č.4.3c  se týkají změn podmínek pro využití ploch v zastavěném území – přeřazení ploch ze zeleně soukromé a vyhrazené (zahrady) do ploch smíšených obytných venkovských.

Dílčí změna č.4.4 byla vypuštěna (viz odůvodnění).

Dílčí změny č.4.5 a č.4.6 znamenají vymezení nových zastavitelných ploch v nezastavěném území. V prvním případě se jedná o plochu určenou pro chov koní (zařazení do ploch rekreace sportovní specifické), v druhém o plochu pro bydlení (zařazení do smíšených obytných venkovských ploch).

## c.2) Změna podmínek pro zastavitelné plochy vymezené v předchozí dokumentaci

| číslo lokality 4.1a/I. | název lokality: Bydlení Úžice – východ I. | podmínky stanovené změnou č.4 územního plánu obce |
| --- | --- | --- |
|  | využití území k prověření územní studií | hlavní využití plochy – bydlení, dále veřejná prostranství, zeleň, občanská vybavenost, sport, služby výrobní i nevýrobní |
|  | specifické koncepční podmínky pro využití plochy | - koordinovat navržené řešení s plochou 4.1a/II - návrhem využití ploch reagovat na potenciální vliv koridoru pro trať velmi vysokých rychlostí a nadzemní elektrické vedení VVN 400 kV (koridor je převzatý ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - respektovat potenciální napojení na koridor pro novou trasu silnice II/101 (koridor je převzatý ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje) - respektovat potenciální koridor navržené přeložky silnice III/24211 a její vliv na budoucí obytnou zástavbu - respektovat ochranné pásmo stávajícího nadzemního elektrického vedení 220kV - respektovat ochranná pásma všech dalších stávajících sítí technické infrastruktury nebo navrhnout jejich přeložky - respektovat ochranné pásmo železnice - respektovat ochranné pásmo stávající silnice III/24211 (ulice Pražská) - napojit lokalitu přímo na ulici Pražskou a na severu na ulici podél trati - vytvořit prostorovou osu v návaznosti na ulici Zemědělskou, která je významným propojením do centra obce, respektovat šířkový profil veřejného prostranství ulice Zemědělské, dopravní propojení do Zemědělské navrhnout jen pro pěší a nemotorová vozidla - vymezit veřejná prostranství včetně ploch veřejné zeleně minimálně v rozsahu požadovaném vyhláškou č.501/2006 Sb., nejvýznamnější veřejný prostor situovat v návaznosti na hlavní prostorovou osu - nenavrhovat stavby vyšší než 2 nadzemní podlaží a podkroví, případně 2 nadzemní podlaží a třetí podlaží ustupující - preferovat izolované rodinné domy, bytové a řadové domy navrhovat jen zcela výjimečně v místech zvýšeného významu (například v návaznosti na hlavní prostorovou osu) - vymezit rezervní plochu pro areál mateřské školy na vhodném místě v rozsahu cca 3000m2 - vymezit plochy pro dětská hřiště na vhodných místech v rozsahu odpovídajícím navržené intenzitě využití plochy - zachovat průchodnost území i směrem do volné krajiny - zachovat průjezdnost území i ve směru podél trati - minimálně pro účelovou dopravu |
|  | požadavek ÚS a jejího obsahu | ano, plocha bude řešena územní studií společně s plochou č. 4.1a/II, zpracování územní studie do 4 let od vydání změny č. 4 územního plánu obce |
|  | požadavek RP | ne |
|  | etapizace | využití plochy č.4.1a/I bude předcházet před využitím plochy 4.1a/II |

| číslo lokality 4.1a/II. | název lokality: Bydlení Úžice – východ II. | podmínky stanovené změnou č. 4 územního plánu obce |
| --- | --- | --- |
|  | využití území k prověření územní studií | hlavní využití plochy – bydlení, dále veřejná prostranství, zeleň, občanská vybavenost, sport, služby výrobní i nevýrobní |
|  | specifické koncepční podmínky pro využití plochy | - využití plochy je možné po zpracování a schválení aktualizace studie VRT, pořizované SŽDC a MD ČR (předpokládané dokončení 2013), a to v případě, že z této studie vyplyne, že využití plochy pro účel a za podmínek stanovených změnou č. 4 ÚP je možné - koordinovat navržené řešení s plochou č.4.1a/I - návrhem využití ploch reagovat na potenciální vliv koridoru pro trať velmi vysokých rychlostí a nadzemní elektrické vedení VVN 400 kV (koridor je převzatý ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - dopravní řešení v návaznosti na lokalitu č.4.1a/I. - respektovat ochranné pásmo stávajícího nadzemního elektrického vedení 220kV - respektovat ochranná pásma všech dalších stávajících sítí technické infrastruktury nebo navrhnout jejich přeložky - respektovat ochranné pásmo železnice - navázat lokalitu na prostorovou osu v návaznosti na ulici Zemědělskou, která je významným propojením do centra obce - vymezit veřejná prostranství včetně ploch veřejné zeleně minimálně v rozsahu požadovaném vyhláškou č.501/2006 Sb. - nenavrhovat stavby vyšší než 2 nadzemní podlaží a podkroví - navrhovat izolované rodinné domy - vymezit plochy pro dětská hřiště na vhodných místech v rozsahu odpovídajícím navržené intenzitě využití plochy - zachovat průchodnost území i směrem do volné krajiny - zachovat průjezdnost území i ve směru podél trati - minimálně pro účelovou dopravu |
|  | požadavek ÚS a jejího obsahu | ano, plocha bude řešena územní studií společně s plochou č.4.1a/I, zpracování územní studie do 4 let od vydání změny č. 4 územního plánu obce |
|  | požadavek RP | ne |
|  | etapizace | využití plochy č.4.1a/II bude následovat po využití plochy č.4.1a/I a po potvrzení možnosti využít plochu dle změny č. 4 ÚPO studií VRT |
| číslo lokality 4.1b | název lokality: Bydlení Úžice - sever | podmínky stanovené změnou č. 4 územního plánu obce |
|  | využití území k prověření územní studií | hlavní využití plochy – bydlení, dále veřejná prostranství, zeleň, občanská vybavenost, sport, služby výrobní i nevýrobní |
|  | specifické koncepční podmínky pro využití plochy | - navrhnout izolační zeleň směrem ke stávající silnici III/24211 - respektovat ochranná pásma stávajících sítí technické infrastruktury (vodovod, nadzemní vedení VN 22 kV) nebo jejich přeložky - vymezit veřejná prostranství včetně ploch veřejné zeleně a dětského hřiště minimálně v rozsahu požadovaném vyhláškou č.501/2006 Sb. - nenavrhovat stavby vyšší než 2 nadzemní podlaží a podkroví - preferovat izolované rodinné domy, řadové domy navrhovat jen zcela výjimečně - koordinovat řešení lokality s návrhem chodníku směrem do centra obce a chodník v rozsahu řešené lokality navrhnout |
|  | podmínka realizace lokality | - podmínkou povolení výstavby v lokalitě je realizace bezpečného pěšího propojení do centra obce |
|  | požadavek ÚS | ano, zpracování územní studie do 4 let od vydání změny č. 4 územního plánu obce |
|  | požadavek RP | ne |
|  | etapizace | nemusí být stanovena |

| číslo lokality 4.1c | název lokality: Úžice – plocha pro úpravu křižovatky silnic III/24211 a III/00810 | podmínky stanovené změnou č. 4 územního plánu obce |
| --- | --- | --- |
|  | využití území k prověření územní studií | hlavní využití plochy – dopravní infrastruktura silniční dále veřejná prostranství, zeleň |
|  | specifické koncepční podmínky pro využití plochy | nejsou stanoveny |
|  | požadavek ÚS | zpracování územní studie do 4 let od vydání změny č. 4 územního plánu obce |
|  | požadavek RP | ne |
|  | etapizace | ne |
| číslo lokality 4.2 | název lokality: Bydlení Úžice - západ | podmínky stanovené změnou č. 4 územního plánu obce |
|  | využití území k prověření územní studií | hlavní využití plochy – bydlení, dále veřejná prostranství, zeleň, občanská vybavenost, sport, služby výrobní i nevýrobní |
|  | specifické koncepční podmínky pro využití plochy | - pozemek je podmíněně zastavitelný pouze za předpokladu, že v rámci územního řízení bude prokázáno hlukovou studií, že v chráněných vnitřních a venkovních prostorech stavby a v chráněných venkovních prostorech budou dodrženy hygienické limity pro hluk podle platných předpisů - zajistit kvalitu životního prostředí v lokalitě, zejména ochranu proti negativnímu vlivu provozu dálnice vybudováním protihlukových opatření - respektovat ochranná pásma stávajících sítí technické infrastruktury nebo jejich přeložky - napojit lokalitu na ulici Kralupskou a na ulici Polní - vymezit veřejná prostranství včetně ploch veřejné zeleně minimálně v rozsahu požadovaném vyhláškou č.501/2006 Sb. - nenavrhovat stavby vyšší než 2 nadzemní podlaží a podkroví - preferovat izolované rodinné domy, řadové domy navrhovat jen zcela výjimečně v místech zvýšeného významu - vymezit plochy pro dětská hřiště na vhodných místech v rozsahu odpovídajícím navržené intenzitě využití plochy - zachovat průchodnost území |
|  | požadavek ÚS | ano, zpracování územní studie do 4 let od vydání změny č. 4 územního plánu obce |
|  | požadavek RP | ne |
|  | etapizace | etapizace v rámci plochy bude stanovena v ÚS |

Územní studie pro lokality č.4.1a/I.  č.4.1a/II., č.4.1b, č.4.2 budou obsahovat minimálně:

  - splnění výše uvedených specifických koncepčních podmínek pro využití plochy

  - vytvoření podmínek pro zajištění dobré kvality prostředí v lokalitě po stránce estetické, provozní i technické

  - vymezení ploch pro veřejná prostranství a veřejnou zeleň a návrh uspořádání těchto ploch

  - stanovení podmínek prostorového uspořádání (stanovení vhodných forem obytné zástavby, stanovení intenzity zastavění, výškové hladiny, podmínek pro zastřešení a oplocení)

  - stanovení podmínek funkčního uspořádání (možnosti umísťování jiných staveb a zařízení než bydlení, s cílem umožnit vhodnou lokalizaci staveb a zařízení občanské vybavenosti, sportu a služeb)

  - řešení dopravy včetně dopravy pěší a parkování a technického vybavení (včetně řešení likvidace dešťových vod s preferencí vsakování, preference využití plynu a lokalizace míst pro odkládání tříděného odpadu)

Územní studie pro lokalitu 4.1c bude obsahovat prověření prostorových nároků na úpravu křižovatky silnic III/24211 a III00810.

## c.3) Zastavitelné plochy vymezené změnou č.4 v zastavěném území

| číslo lokality 4.3a | název lokality: Úžice – zástavba sadu v zastavěném území | podmínky |
| --- | --- | --- |
|  | druh plochy s rozdílným způsobem využití | plocha smíšená obytná venkovská |
|  | specifické koncepční podmínky pro využití plochy | - plocha bude napojena na ulici Nádražní, případně Kralupskou |
|  | požadavek ÚS | ne |
|  | požadavek RP | ne |
|  | etapizace | ne |

| číslo lokality 4.3b | název lokality: Úžice – zástavba zahrady v zastavěném území | podmínky |
| --- | --- | --- |
|  | druh plochy s rozdílným způsobem využití | plocha smíšená obytná venkovská |
|  | specifické koncepční podmínky pro využití plochy | - plocha bude napojena na ulici Hlavní - vzrostlá zeleň na pozemku bude zachována |
|  | požadavek ÚS | ne |
|  | požadavek RP | ne |
|  | etapizace | ne |

| číslo lokality 4.3c | název lokality: Úžice – zástavba zahrady v zastavěném území | podmínky |
| --- | --- | --- |
|  | druh plochy s rozdílným způsobem využití | plocha smíšená obytná venkovská |
|  | specifické koncepční podmínky pro využití plochy | - plocha bude napojena na ulici Pražskou, U hřiště nebo Zemědělskou - vzrostlá zeleň na pozemku bude zachována |
|  | požadavek ÚS | ne |
|  | požadavek RP | ne |
|  | etapizace | ne |

## c.4) Zastavitelné plochy vymezené změnou č.4 v nezastavěném území

| číslo lokality 4.5 | název lokality: Chov koní Úžice severovýchod | podmínky |
| --- | --- | --- |
|  | druh plochy s rozdílným způsobem využití | plocha rekreační sportovní specifická |
|  | specifické koncepční podmínky pro využití plochy | - plocha bude napojena na ulici Hlavní prostřednictvím účelové komunikace vedoucí podél trati |
|  | požadavek ÚS | ne |
|  | požadavek RP | ne |
|  | etapizace | ne |

| číslo lokality 4.6 | název lokality: Bydlení Úžice severozápad | podmínky |
| --- | --- | --- |
|  | druh plochy s rozdílným způsobem využití | plocha smíšená obytná venkovská |
|  | specifické koncepční podmínky pro využití plochy | - přístup z ulice Polní ze severní strany pozemku, ulici bude třeba upravit dle technických norem - napojení na sítě bude realizováno z ulice Polní nebo Nádražní - pozemek je podmíněně zastavitelný pouze za předpokladu, že v rámci územního řízení bude prokázáno, že v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb nových obytných objektů budou dodrženy hygienické limity pro hluk podle platných předpisů |
|  | požadavek ÚS | ne |
|  | požadavek RP | ne |
|  | etapizace | ne |

## c.5) Plochy přestavby

Změna č. 4 územního plánu obce nevymezuje plochy přestavby.

## c.6) Systém sídelní zeleně

Systém sídelní zeleně není změnou č. 4 územního plánu obce dotčen.

# Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

Koncepce veřejné infrastruktury navržená schváleným územním plánem obce zůstává nezměněna.

## d.1) Koncepce dopravní a technické infrastruktury

Celková koncepce dopravní infrastruktury zůstává beze změny.

Změna č. 4 územního plánu obce vymezuje plochu pro úpravu křižovatky silnic III/24211 a III/00810 (dílčí změna č.4.1c).

Celková koncepce technické infrastruktury včetně zásobování vodou zůstává beze změny.

Lokality č.4.3a, č.4.3b a č.4.3c budou napojeny na sítě technické infrastruktury z přilehlých ulic.

Lokalita č.4.5 bude v případě potřeby napojena od ulice Hlavní, odbočením po účelové cestě. Napojení na kanalizaci a vodovod se nepředpokládá.  Řešení likvidace odpadních vod bude svozem fekálií z jímky na vyvážení do místní ČOV.

Lokalita č.4.6 bude napojena na sítě z ulice Polní, respektive Nádražní.

Podmínky pro lokality č.4.1a/I. a č.4.1a/II., č.4.1b a č.4.2 jsou obsaženy v kapitole c.4. Podmínkou využití lokality 4.1b je realizace chodníku do centra obce.

Srážkové vody z území včetně nově navržených ploch v zástavbě je třeba řešit v souladu s ust. § 5, odst. 3 vodního zákona, tj. upřednostňovat retenci, zasakování, popř. využití k zálivce, neodvádět srážkové vody přímo do vodních toků.

## d.2) Koncepce veřejného občanského vybavení

Změna č.4 územního plánu obce navrhuje umístění  nové  MŠ (v případě nedostačující kapacity stávajícího areálu ZŠ a MŠ) v lokalitě č.4.1a/I., kde územní studie vymezí pro novou MŠ plochu o rozloze 3000m2. Uvolněný objekt původní MŠ bude využit pro rozšíření kapacity ZŠ.

# Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, dobývání nerostů

## e.1)  Koncepce uspořádání krajiny

Změna č. 4 územního plánu obce nebude mít vliv na koncepci uspořádání krajiny, s výjimkou upřesnění koridorů dopravní a technické infrastruktury přebíraných ze ZÚR Středočeského kraje, které v původním územním plánu nebyly.

## e.2)  Územní systém ekologické stability

Změna č. 4 územního plánu obce nemění vymezení systému ekologické stability. Koridor pro nadřazené sítě technické a dopravní infrastruktury převzatý ze ZÚR Středočeského kraje se po upřesnění v rámci zpracování změny č. 4 územního plánu obce dotýká prvků ÚSES jen v nezbytně nutné míře, a to pouze lokálních biokoridorů.

## e.3)  Ochrana před povodněmi

Změna č. 4 územního plánu obce nemá vliv na opatření proti povodním, v území není záplavové území Q100 ani  aktivní zóna.

## e.4)  Ochrana a dobývání nerostných surovin

Změna č. 4 územního plánu obce nemá vliv na ochranu dobývání nerostných surovin.

# Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

Lokality č.4.1a/I, č.4.1a/II., č.4.1b a č.4.2 jsou navrženy k bydlení a změna jejich využití bude prověřena územními studiemi za podmínek stanovených v kapitole  c.2). Podmínky navržené územním plánem pro uvedené lokality se ruší.

Lokalita č.4.1c je zařazena do ploch DS – dopravní infrastruktury silniční. Podmínky pro využití ploch DS stanovené platnou územně plánovací dokumentací se změnou č. 4 územního plánu obce nemění.

Lokality č.4.3a, č.4.3b, č.4.3c a č.4.6  jsou zařazeny do ploch smíšených obytných venkovských (SV). Změna č.4 územního plánu obce nemění dříve stanovené podmínky pro využití ploch SV.

Lokalita č.4.5 se zařazuje do ploch rekreace sportovní specifické (RS1), pro které doplňuje změna č. 4 územního plánu obce následující podmínky využití:

Hlavní využití:

- zařízení pro chov koní a s chovem koní spojené rekreační a sportovní aktivity

Přípustné využití:

- stavby nezbytné pro chov koní, například nezastřešená jízdárna, boxy pro ustájení koní včetně zastřešených, hygienické zázemí, altány a pergoly pro odpočinek lidí

Nepřípustné využití:

- stavby nesouvisející s chovem koní a s tím spojenými rekreačními aktivitami

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku musí činit minimálně 0,9

- maximální výška staveb umístěných na ploše se stanovuje 5m

# Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Změnou č. 4 územního plánu obce je vymezena plocha navržená pro veřejnou dopravní infrastrukturu, pro kterou lze vyvlastnit:

- Plocha VD-Z4-01 – pro úpravu křižovatky silnic III/24211 a III/00810

# Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Změnou č. 4 územního plánu obce je vymezena plocha navržená pro veřejnou dopravní infrastrukturu, pro kterou lze uplatnit předkupní právo:

- Plocha VD-Z4-01 – pro úpravu křižovatky silnic III/24211 a III/00810

Předkupní právo se týká pozemku 303/1, k. ú. Úžice u Kralup nad Vltavou. Bude zapsáno ve prospěch Středočeského kraje.

# Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní  studií podmínkou pro rozhodování

Změna č. 4 územního plánu obce vymezuje 4 plochy, ve kterých je podmínkou pro rozhodování prověření změn jejich využití územní studií.

Plochy č.4.1a, č.4.1a/II. – Úžice východ (lokality 13, 17, 18, 38 ve změně č. 1 územního plánu obce) – územní studie bude zpracována společně pro obě plochy

Plocha č.4.1b – Úžice sever (lokalita 24 ve změně č. 1 územního plánu obce)

Plocha č.4.1c – Úžice sever – plochy pro úpravu křižovatky (lokalita 24 ve změně č. 1 územního plánu obce)

Plocha č.4.2 – Úžice západ (lokalita 4 ve změně č.1 územního plánu obce)

Podmínky pro zpracování územních studií jsou stanoveny v kapitole  c.2).

# Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití

Změna č. 1 územního plánu obce ruší požadavek na zpracování regulačních plánů jako podmínku pro rozhodování o změnách využití v plochách:

č.4.1a/I., č.4.1a/II. – Úžice východ (lokality 13, 17, 18, 38 ve změně č. 1 územního plánu obce)

č.4.1b, č.4.1c – Úžice sever (lokalita 24 ve změně č. 1 územního plánu obce)

č.4.2 – Úžice západ (lokalita 4 ve změně č. 1 územního plánu obce)

# Vymezení ploch a koridorů územních rezerv

Změna č. 1 územního plánu obce nevymezuje plochy a koridory územních rezerv.

# Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Textová část návrhu změny č. 4 územního plánu obce obsahuje 16 číslovaných stran.

Grafická část návrhu změny č. 4 územního plánu obce obsahuje tyto výkresy:

- Výkres základního členění 1: 5 000

- Hlavní výkres 1 : 5 000

- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

Grafická část odůvodnění změny č. 4 obsahuje výkresy:

- Koordinační výkres 1: 5 000

- Vyhodnocení záborů půdního fondu 1 : 5 000

# ODŮVODNĚNÍ Změny č. 4 územního plánu obce Úžice

textová část odůvodnění obsahuje tyto části:

- Postup při pořízení územního plánu (náležitost vyplývající ze správního řádu)

- Výsledek přezkoumání územního plánu podle §53 odst. 4 SZ

- Náležitosti vyplývající z §53 odst.5 a) až f) SZ

- Náležitosti vyplývající z vyhlášky č.500/2006 Sb., příloha č.7 část II odst.1  a) až d)

- Návrh rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění (náležitost vyplývající ze správního řádu)

- Vyhodnocení připomínek (náležitost vyplývající ze správního řádu)

# 1) Postup při pořízení územního plánu

Záměr pořídit Změnu č. 4 územního plánu obce byl usnesením zastupitelstva obce Úžice schválen dne 6. 10. 2011.

Návrh zadání Změny č. 4 územního plánu obce byl zpracován podle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (dále jen „stavební zákon“) v roce 2012. Pořizovatelem Změny č. 4 územního plánu obce dle tohoto zákona je Obecní úřad Úžice na základě mandátní smlouvy uzavřené podle § 6, odst. 2 s plněním dle § 24 výše uvedeného zákona s Ing. Renatou Perglerovou. V období roku 2012 byl návrh zadání projednáván.

Dne 15. 3. 2012 v souladu s § 47 stavebního zákona bylo zahájeno projednání návrhu zadání Změny č. 4 územního plánu obce rozesláním návrhu zadání Změny č. 4 územního plánu obce dotčeným orgánům, sousedním obcím a ostatním organizacím a bylo zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Úžice.

Dne 7. 6. 2012 zastupitelstvo obce Úžice schválilo usnesením č. 6/2012 upravené zadání Změny č. 4 územního plánu obce.

Návrh Změny č. 4 územního plánu obce byl zpracován po schválení zadání Změny č. 4 územního plánu obce zastupitelstvem obce v roce 2012.

Společné jednání o návrhu s dotčenými orgány, sousedními obcemi a ostatními organizacemi proběhlo dne 11. 10. 2012 v 11:00 hod. Lhůta pro doručení stanovisek a připomínek byla do 12. 11. 2012.

Vzhledem k projednávání stanovisek s dotčenými orgány a k platnosti novely stavebního zákona byla dne 22. 1. 2013 zveřejněna veřejná vyhláška ohledně možnosti podání připomínek ke Změně č. 4 územního plánu obce Úžice.

Dne 10. 4. 2013 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje posoudil návrh Změny č. 4 územního plánu obce z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územní dokumentací vydanou krajem. Na základě stanoviska vydaného dne 10. 4. 2013 pod čj. 057103/2013/KUSK byla textová část dokumentace Změny č. 4 územního plánu obce doplněna a předložena k vydání nového stanoviska.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje zaslal své stanovisko dne 24. 4. 2013 pod čj. 063600/2013/KUSK, ve kterém konstatoval, že neshledal při projednávání návrhu územního plánu rozpory s platnou legislativou a je ho možné následně projednat ve smyslu ustanovení § 52 - 54 stavebního zákona.

Řízení o Změně č. 4 územního plánu obce dle § 52 stavebního zákona proběhlo v období od 12. 6. 2013 do 7. 8. 2013. Veřejné projednání návrhu podle se konalo dne 31. 7. 2013 od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Úžice. Oznámení o veřejném projednání společně s výzvou o možnosti uplatnění připomínek a námitek bylo doručeno veřejnou vyhláškou. Rozhodnutí o doručených námitkách je uvedeno v kapitole 5) odůvodnění.

# 2) Výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce (4) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

## 2a) Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací  dokumentací vydanou krajem

Změna č. 4 územního plánu obce je zpracována v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 schválenou vládou ČR dne 20. 7. 2009 i se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje vydanými zastupitelstvem kraje Usnesením č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. 12. 2011.

Území obce Úžice leží v rozvojové oblasti  OB1 Praha, v území ovlivněném rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy. Poloha obce u dálnice D8, blízkost Prahy i obce s rozšířenou působností Kralup nad Vltavou ovlivňují vysoký rozvojový potenciál území. To se promítlo i do dosud zpracované územně plánovací dokumentace pro obec Úžice. Změna č. 4 územního plánu obce již další kvantitativní rozvoj nenavrhuje.

Ve Změně č. 4 územního plánu obce je upřesněn koridor pro vysokorychlostní trať z PÚR (VR1), v ZÚR Středočeského kraje koridor pro veřejně prospěšnou stavbu D201 pro vysokorychlostní trať Praha – Lovosice, úsek Praha – hranice kraje. Koridor byl při průchodů v okolí sídla Úžice zúžen na 300m tak, aby se minimalizoval vliv na územní systém ekologické stability a na dříve vymezené zastavitelné plochy východně od Úžice. Na základě požadavku Ministerstva dopravy ČR, které ve spolupráci se SŽDC připravuje aktualizaci studie VRT pro úsek Praha – Lovosice, s předpokládaným dokončením koncem roku 2013, byla plocha změny č. 4.1a  rozdělena do dvou etap, přičemž do druhé etapy byla zařazena část plochy ležící v koridoru pro VRT vymezeném v ZÚR Středočeského kraje bez upřesnění. Využití plochy ve druhé etapě je podmíněně přípustné za podmínky, že ze studie nevyplyne střet se záměrem VRT.

V daném prostoru prochází i koridor pro vedení 400kV Výškov - Řeporyje z PÚR (E10), v ZÚR Středočeského kraje koridor pro veřejně prospěšnou stavbu E02 (TR Výškov – TR Čechy Střed). Upřesnění koridoru E02 bylo předmětem Změny č. 2 územního plánu obce. Vedení včetně ochranného pásma bylo v upřesněné poloze Změnou č. 4 územního plánu obce respektováno.

ZÚR vymezily dále koridor pro umístění stavby nadřazené plynárenské soustavy P02 – VTL plynovod Veltrusy – Obříství, procházející územím obce Úžice. Změny č. 4 územního plánu obce se tento koridor nedotýká. Není ve střetu ani s jinými plochami na území obce Úžice.

Další stavbou, kterou vymezily ZÚR je koridor pro umístění stavby D060 – aglomerační okruh - úsek Úžice – Byškovice, vč. obchvatu sídla Netřeba. Změna č. 4 územního plánu obce koridor respektuje včetně navazující přeložky silnice III/24211. Přeložka byla navržena v předchozí územně plánovací dokumentaci a tuto koncepci Změna č. 4 územního plánu obce převzala.

ZÚR vymezily na území obce Úžice prvky regionálního ÚSES - RK 1130 a RK 1131 a RC 1484 Dřínovský háj. Tyto prvky ÚSES jsou obsaženy i v platném územním plánu obce Úžice. Změna č. 4 územního plánu obce se těchto prvků ÚSES nedotýká.

Další stávající nadřazené sítě technické infrastruktury – trasy VTL i VVTL plynovodů, elektrických vedení VVN, vodovodní přivaděč jsou Změnou č.4 územního plánu obce respektovány včetně ochranných pásem.

## 2b) Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Posuzovaná Změna č. 4 územního plánu obce je zpracována v duchu priorit územního plánování, a proto ji lze považovat za přínosnou pro optimalizaci územního rozvoje v řešeném území.

Změna č. 4 územního plánu obce řeší organizaci části území z hlediska zachování a rozvoje definovaných silných stránek a příležitostí a učiněna jsou opatření pro eliminaci slabých stránek a hrozeb. Respektovány jsou možnosti rozvoje sídelní struktury, zjištění ekonomického rozvoje obce a zachování a podpora unikátního přírodního prostoru, tj. základních pilířů vyváženého rozvoje území.

Změna č. 4 územního plánu obce nemění urbanistickou koncepci stanovenou v Územním plánu obce a jeho předchozích vydaných změnách č. 1 a 2. Tato změna snižuje intenzitu původního využití území, a to v lokalitě 4.1c. Další dílčí změny mění pouze podmínky využití ploch a dvě dílčí změny vymezují nové zastavitelné plochy – jedna plochy rekreace sportovní specifické a jedna plochy smíšené obytné venkovské přímo doplňující již vymezené zastavitelné plochy. Vzhledem k velkému snížení intenzity využití území změnou podmínek v ploše 4.1c neznamená vymezení nové zastavitelné plochy 4.6 o výměře cca 3 200 m2 nárůst intenzity využití území obce pro bydlení.

## 2c) Soulad s požadavky SZ a jeho prováděcích předpisů

Návrh Změny č. 4 územního plánu obce je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

2d) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Návrhem Změny č. 4 územního plánu obce byly obeslány níže uvedené dotčené orgány, sousední obce a ostatní organizace:

Dotčené orgány:

- Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor ochrany horninového a půdního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

- Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy I, Podskalská 19, 120 00 Praha 2

- Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

- Vojenská ubytovací a stavební správa, Hradební 12/772, P. O. BOX 3, 110 15 Praha 1

- Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 375/4, 128 00 Praha 2

- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, odbor hornictví, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

- Ministerstvo kultury ČR, odbor památkové péče, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1

- Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, P. O. BOX 9, 110 15 Praha 1

- Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj, Černoleská 1929, 256 38 Benešov

- ČR - státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Středočeský kraj, Legerova 49, 120 00 Praha 2

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

- Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Praha východ, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7

- Obvodní báňský úřad Kladno, Kozí 4, P. O. BOX 31, 110 01 Praha 1

- Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1304, 150 00 Praha 5

- Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou

- Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy, U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou

- Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánu, U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou

- Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor školství, sociálních služeb a kultury, U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Sousední obce:

- Obec Kozomín, čp. 28, 277 45 Úžice u Kralup nad Vlavou

- Obec Zlosyň, čp. 103, 277 44 p. Vojkovice

- Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda

- Obec Postřižín, Pražská 42, 250 70 Odolena Voda

- Obec Veliká Ves, čp. 68, 250 70 Odolena Voda

- Obec Dřínov, čp. 38, 277 45 Úžice u Kralup nad Vltavou

- Obec Chlumín, čp. 44, 277 43 Chlumín

- Obec Újezdec, čp. 49, 277 45 Úžice u Kralup nad Vltavou

- Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

- Obec Chvatěruby, čp. 46, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Ostatní organizace:

- Středočeské vodárny a. s., U Vodojemu 3085, 272 80  Kladno

- Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

- NET4GAS, s. r. o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4

- ÚCL – úřad pro civilní letectví, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6

V zákonném termínu byla doručena tato stanoviska:

Stanoviska a připomínky, která jsou v souladu s návrhem:

2. Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy I, Podskalská 19, 120 00 Praha 2, čj. 1910/500/12, 79897/ENV/12 ze dne 7. 11. 2012

6. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, odbor hornictví, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, čj. 37814/2012/31100 ze dne 26. 9. 2012

10. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, čj. 136790/2012/KUSK ze dne 5. 11. 2012

Odbor životního prostředí

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Odbor dopravy

Odbor kultury a památkové péče

13. ČR - státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Středočeský kraj, Legerova 49, 120 00 Praha 2, čj. 588-18.9/12/010.103/PS ze dne 3. 10. 2012

Vyjádření ostatních organizací, které byly obeslány a nejsou dotčeným orgánem a jsou v souladu s návrhem:

Do stanoveného data nebyla doručena souhlasná vyjádření obeslaných ostatních organizací.

Stanoviska, ve kterých jsou uplatněny připomínky:

8. Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, P. O. BOX 9, 110 15 Praha 1, čj. 800/2012-910-UPR/2 ze dne 2. 11. 2012

Citace: „V řešeném území je vedena dálnice D8, kterou požadujeme včetně silničního ochranného pásma respektovat. U lokalit 4.2 a 4.6. požadujeme do specifických podmínek pro využití ploch uvést, že případná protihluková opatření nebudou hrazena z prostředků státu a musí být řešena mimo silniční pozemky dálnice D8.“

Vyhodnocení: Podmínka je uvedena v kapitole 3e.5) v textové části odůvodnění pro jednotlivé lokality.

Citace: „Na základě výše uvedeného Ministerstvo dopravy sleduje územní ochranu koridoru vysokorychlostní železniční tratě (VRT), který je územně chráněn v platných Zásadách územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje v šířce 300 m na každou stranu od osy navržené trasy VRT. Koridor je vymezen z důvodu ochrany území pro budoucí realizaci záměru a možné korekce při zpracování podrobnější dokumentace.

V návrhu byl koridor zúžen na polovinu, s čímž nesouhlasíme. V současné době je připravována aktualizace studie VRT pro úsek Praha-Lovosice s předpokládaným dokončením koncem roku 2013, která zpřesní koridor i požadavky jeho ochrany v území tak, aby byly co nejméně dotčeny rozvojové záměry obcí ležících v tomto koridoru. Bez tohoto komplexního prověření celé trasy, projednání s orgány státní správy i samosprávy a uplatnění v nadřazených územně plánovacích dokumentacích nelze souhlasit se změnami ve vedení trasy VRT a zúžením koridoru.

Vzhledem k výše uvedenému, nesouhlasíme s návrhem změny č.4 a požadujeme uvést koridor pro VRT do souladu se ZÚR Středočeského kraje (§36 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.).“

Vyhodnocení: Na základě tohoto stanoviska bylo jednáno s výše uvedeným dotčeným orgánem a poté bylo požádáno a vydání doplňujícího stanoviska, a to za splnění níže uvedených navržených podmínek:

- lokalita, která zasahuje do koridoru VRT dle ZÚR Stč. kraje, bude rozdělena na dvě samostatné etapy, a to tak, že první etapa, která nezasahuje do koridoru VRT, bude schválena dle návrhu Změny č. 4 územního plánu obce a druhá etapa, zasahující do koridoru VRT, by byla případně povolena až po zpracování studie VRT, která upřesní koridor VRT,

- pro část lokality, resp. etapu zasahující do koridoru VRT bude v návrhu projednávané změny stanoveno podmíněně přípustné využití ve Změně č. 4 územního plánu obce: po zpracování a schválení studie VRT, z které může vyplynout případná další změna územního plánu,

- ve Změně č. 4 územního plánu obce je stanovena podmínka zpracování územních studií, a to i pro lokalitu, která zasahuje do koridoru VRT dle ZÚR Stč. kraje - tato studie musí respektovat podmínky v projednávané změně (tohoto lze dosáhnout, jelikož obec Úžice si podmínila zpracování a pořízení této studie ve své režii, svým vlastním pořizovatelem a rovněž její schválení doporučením zastupitelstva).

Doplňující stanovisko: Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, P. O. BOX 9, 110 15 Praha 1, čj. 8/2013-910-UPR/3 ze dne 23. 1. 2013

Citace: „Vzhledem k tomu, že požadavky uvedené v našem stanovisku č.j. 800/2012-910-UPR/2 ze dne 2. 11. 2012 byly akceptovány, k upravenému návrhu změny č. 4 územního plánu Úžice Vám sdělujeme, že k první etapě situované mimo koridor VRT nemáme připomínky. Lokalita č.4.1a/II, která je situována v koridoru VRT, bude projednána na základě výsledků nově zpracovávané územně-technické studie VRT Praha-Lovosice. Předpokládáme, že výsledky studie budou k dispozici počátkem roku 2014. Tuto podmínku je nutné zohlednit v textové části změny“

Vyhodnocení: Podmínka etapizace stanovené z důvodu koridoru VRT je uvedena v kapitole c.2) výrokové části, a to dle navržených podmínek.

- Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 1101 00 Praha 1, čj. 49122/2012-OST ze dne 31. 10. 2012

Citace: „V rámci nadřazené územně plánovací dokumentace, ZÚR Středočeského kraje, je sledováno vedení vysokorychlostní tratě (VRT). V rámci ZÚR je v řešené oblasti chráněn koridor o šířce 300 metrů od osy plánované trasy na každou stranu. Koridor je vymezen z důvodu ochrany území pro budoucí realizaci záměru a možné korekce při zpracování podrobnější dokumentace.

V rámci návrhu změny č. 4 byl koridor zúžen na polovinu, s čímž nelze souhlasit. SŽDC ve spolupráci s Ministerstvem dopravy připravuje aktualizaci studie VRT pro úsek Praha - Lovosice s předpokládaným dokončením koncem roku 2013. Tato studie zpřesní koridor i požadavky jeho ochrany v území, tak aby byly co nejméně dotčeny rozvojové záměry obcí ležících v tomto koridoru. Bez tohoto komplexního prověření celé trasy (i s ohledem na celkovou délku trasy, jízdní doby), projednání s orgány státní správy, samosprávou a uplatnění v nadřazených územně plánovacích dokumentacích nelze souhlasit se změnami ve vedení trasy VRT a zúžením vymezeného koridoru.

S ohledem na výše uvedené nesouhlasíme s navrženou změnou č.4 a požadujeme uvést koridor pro

VRT do souladu se ZÚR Středočeského kraje.“

Vyhodnocení: viz předchozí bod – vyhodnocení stanoviska MD ČR

- České dráhy, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, čj. 13205/2012/O31 ze dne 22. 10. 2012

Citace: „V katastrálním území Úžice, dotčeném návrhem změny č. 4 územního plánu obce (ÚPO), se nacházejí nemovitosti a zařízení ve vlastnictví subjektu České dráhy, a.s., (IČ 70994226) uvedené dle listu vlastnictví č. 530 a evidované v příslušném katastru nemovitostí.

Ochranu dráhy, včetně nemovitostí v ochranném pásmu dráhy (OPD) nebo v sousedství s dráhou upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška č. 177/1995 Sb. „stavební a technický řád drah" v platném znění.“

Vyhodnocení: Nemovitosti a zařízení ve vlastnictví subjektu České dráhy, a.s. jsou v návrhu projednávané změny respektovány.

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, čj. 18123-ŘSD-12-110 ze dne 23. 10. 2012

Citace: „U lokalit 4.2 a 4.6 požadujeme do specifických podmínek pro využití plochy uvést, že případná protihluková opatření nebudou hrazena z prostředků státu a musí být řešena mimo silniční pozemky D 8.“

Vyhodnocení: viz předchozí bod – vyhodnocení stanoviska MD ČR

14. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2, čj. KHSSC 52134/2012 ze dne 24. 10. 2012

Citace: „Územní studie požadované pro lokality č.4.1a/I., č.4.1a/II., č.4.1b, č.4.2 musí obsahovat i hlukovou studii.“

Vyhodnocení:  Podmínka ohledně zpracování hlukové studie pro uvedené lokality je uvedena v kapitole 3e.5) části odůvodnění v podmínkách pro jednotlivé lokality.

Vyjádření ostatních organizací, které byly obeslány a nejsou dotčeným orgánem a obsahují připomínky:

33. Středočeské vodárny a. s., U Vodojemu 3085, 272 80  Kladno, čj. P12710015247/A ze dne 24. 10. 2012

Citace: „zůstává v platnosti podmínka stavby přívodního řadu pro obec Úžice z vodojemu Dřínov (227,0/232,0 m n. m.) v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací SK. Tato podmínka je v Odůvodnění změny č. 4 obsažena vč. parametrů nového řadu (Qh max- 1 2 l/s, PE 160 mm v délce 2200 m od vodojemu k nové zástavbě).

Řešeným územím mimo místních rozvodů prochází významné vodovodní přivaděče – skupinový vodovod „KSKM" železobeton DN 800 mm + kabel a přivaděč do vodojemu Dřínov ocel DN 300 mm. V dokumentaci změny jsou uvedené vodovody orientačně zaneseny.

Při využití ploch je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodů, které je stanovené zákonem č. 274/2001 Sb. Ochranné pásmo nesmí být zastavěno ani osázeno stromy a musí zůstat na veřejně přístupném prostranství pro možnost oprav a údržby, příp. navržena a projednána přeložka. Toto zařízení představuje břemeno na pozemcích.

Podél přivaděče DN 800 mm je nutný manipulační prostor v šíři 10 m na každou stranu od pláště potrubí.“

Vyhodnocení: Připomínky jsou ve Změně č. 4 územního plánu obce uvedeny.

34. Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, čj. PVZ/12/24065/Ši/0 ze dne 6. 11. 2012

Citace: „Našich zájmů se dotýká lokalita č.4.1a/I., č.41a/II., která se nachází u Dolnopostřižínského potoka a lokality č.4.2 a č.4.3a, které leží u Postřižínského potoka. Podél těchto drobných vodních toků bude respektováno ochranné pásmo v šířce do 6 m od břehové čáry dle § 49 vodního zákona.

Vzhledem k rozsahu ploch navržených k zástavbě (lokality č.4.1a/I., č.41a/II., č.4.1b, č.4.2) je třeba důsledně vyřešit likvidaci dešťových vod v urbanizovaném území, tzn. dbát, aby dešťové vody byly v maximální možné míře zadržovány a vsakovány na místě vzniku.

Realizaci nové zástavby podmiňujeme řádným odkanalizováním v souladu s § 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“

Vyhodnocení: Připomínky jsou ve Změně č. 4 územního plánu obce akceptovány, popř. se jedná o připomínky, které budou řešeny v navazující projektové dokumentaci ve větších podrobnostech.

Poznámka: Ostatní organizace byly obeslány z důvodu možnosti upřesnění údajů o území. Veškeré připomínky těchto organizací bereme pouze jako informativní a pokud dotčené orgány neuvedly k uvedeným připomínkám svá stanoviska, tak je nemusíme akceptovat. Z důvodu objektivity bylo provedeno vyhodnocení doručených vyjádření.

# 3) Náležitosti vyplývající z §53 odst. 5 a) až f) stavebního zákona

## 3a) Výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce (4)

Změna č. 4 územního plánu obce je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 schválenou vládou ČR dne 20. 7. 2009 a se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, jejichž vydání bylo schváleno dne 19. 12. 2011 a byly vydány zveřejněním veřejné vyhlášky dne 7. 2. 2012, která nabyla účinnosti dne 22. 2. 2012.

Změna č. 4 územního plánu obce je v souladu s cíly a úkoly stavebního zákona – viz vyhodnocení v bodě 2b).

Dokumentace Změny č. 4 územního plánu obce je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a je zpracována dle těchto právních předpisů.

Stanoviska dotčených orgánů byla vyhodnocena v bodě 2d) a případné úpravy z nich vyplývající byly zapracovány do dokumentace Změny č. 4 územního plánu obce.

## 3b) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně vyhodnocení výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Změna č. 4 územního plánu obce neobsahovala požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, neboť Změna č. 4 územního plánu obce nepřináší žádné podstatné nové vlivy do území.  Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bylo součástí Změny č. 1 územního plánu obce a podstatné měněné lokality Změny č. 4 územního plánu obce byly součástí tohoto vyhodnocení.

Vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti byl vyloučen. Navrženou změnou nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody ani vymezený územní systém ekologické stability (ÚSES). Nepředpokládá se, že realizace záměrů zařazených do Změny č. 4 územního plánu obce zhorší životní prostředí v obci.

## 3c) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. (5)

Změna č. 4 územního plánu obce neobsahovala požadavek na vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí – z tohoto důvodu nebylo stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje vydáno.

## 3d) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. (5) zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje nebylo vydáno – viz předchozí bod.

## 3e) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

## 3e.1) Zdůvodnění a popis přijatého urbanistického řešení

Celková urbanistická koncepce navržená schváleným územním plánem obce a jeho změnami zůstává nezměněna.

Odhadovaný počet obyvatel v sídle Úžice, který byl uvažován před změnou č. 4 územního plánu cca 4000 - 5000 obyvatel (při naplnění navržených rozvojových ploch), bude snížen na cca 2000 obyvatel, maximálně 2500 obyvatel. Stav počtu obyvatel k 1. 1. 2011 je  907.

Dílčí změny navržené v rámci změny č. 4 územního plánu obce nemají zásadní vliv na koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje hodnot. Památkově chráněný objekt v obci (objekt ZŠ) není změnou č. 4 územního plánu obce ovlivněn. Je respektováno území archeologického zájmu a území archeologických nalezišť. Krajinný ráz a charakter zástavby není změnou č. 4 územního plánu obce dotčen. Přírodní památka Netřebská slaniska, úzký pruh pod železniční tratí v jihovýchodní části katastru Netřeba, není změnou č. 4 územního plánu obce dotčena. Přírodní rezervace Kopeč, dva pahorky sopečného původu – Homolka a Dlouhý vrch, není změnou č. 4 územního plánu obce dotčena.

Všechny lokality dílčích změn leží na k.ú. Úžice.

Dílčí změny č.4.1a/I., č.4.1a/II., č.4.1b, č.4.1c, č.4.2 se týkají požadavků na zpracování regulačních plánů (stanovených v předchozí platné územně plánovací dokumentaci) a jejich nahrazení požadavky na územní studie. Důvodem zrušení podmínek regulačních plánů je snaha obce zjednodušit proces projektové přípravy v těchto plochách. Územní studie budou „pružnějším“ podkladem, kdy potřeba případné nezbytné úpravy řešení nevyvolá potřebu změny regulačního plánu. Přitom obec v současné době sleduje také zmenšení původně uvažované intenzity využití největší rozvojové plochy (Úžice východ) spojené s opuštěním záměru rozsáhlé výstavby bytových domů v této lokalitě. Pro všechny plochy s podmínkou územních studií stanovuje změna č. 4 územního plánu obce rámcové podmínky pro využití těchto ploch, které musí být při zpracování územních studií respektovány.

Dílčí změna č.4.1c je vymezení plochy DS – dopravní infrastruktury silniční v zastavěném území pro úpravu křižovatky silnic III/24211 a III/00810.

Podmínky navržené platným územním plánem pro lokality č.4.1a/I., č.4.1a/II, č.4.1b a č.4.2 se ruší.

Dílčí změny č. 4.3a,  č.4.3b, č.4.3c  se týkají změn podmínek pro využití ploch v zastavěném území – přeřazení ploch ze zeleně soukromé a vyhrazené (zahrady) do ploch smíšených obytných. Lokality č.4.3a, č.4.3b, č.4.3c jsou v současné době využívány jako zahrady v zastavěném území v obytné zástavbě. Jejich majitelé požádali o možnost jejich využití pro obytnou zástavbu, což platný územní plán neumožňoval. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné specifické důvody, proč tyto zahrady chránit před zástavbou, byly zařazeny do ploch smíšených obytných, kde bude zástavba v souladu s platnými regulativy možná.

Dílčí změna č.4.4 nebyla do změny č.4 zařazena pro drobnou výrobu, neboť v sousedství plochy se nachází obytná zástavba a v obci je v současné době dostatek jiných vhodných ploch pro výrobní činnosti. Plochy pro bydlení je třeba v Úžicích chránit, protože území obce je z hlediska hygieny životního prostředí velmi exponované (zejména vlivy dopravy, výroby, menší zastoupení lesů a krajinné zeleně).

Dílčí změny č.4.5 a č.4.6 znamenají vymezení nových zastavitelných ploch v nezastavěném území. Lokalita č.4.5 je plochou, užívanou pro popásání několika koní. Majitelka požádala o možnost zřídit na pozemku zařízení potřebné pro chov koní (nekrytou jízdárnu, mobilní zastřešené boxy, oplocení….). Vzhledem k poloze pozemku na okraji zemědělsky využívaných pozemků nehrozí, že by takové využívání plochy omezilo možnosti obhospodařování sousedních pozemků, které zůstávají beze změny.

Lokalita č.4.6 je rozšířením již dříve vymezené plochy k zastavění (dílčí změna č.4.2, v platném územním plánu označení 4) směrem ke stávající komunikaci v prodloužení ulice Nádražní a Polní.  Z požadovaných pozemků byl do ploch smíšených obytných venkovských zařazen jen pozemek č.64/15 k.ú. Úžice. Druhý z pozemků č.64/93 je ponechán nezastavitelný, protože je na něm vzrostlá zeleň podél cesty, což je v krajině kolem Úžice cenné.

## 3e.2) Zdůvodnění řešení  dopravní  a technické infrastruktury

Celková koncepce dopravní a technické infrastruktury zůstává beze změny.

Dopravní a technická obsluha v lokalitách, kde jsou požadovány územní studie č.4.1a, č.4.1b, č.4.1c, č.4.2, bude předmětem řešení těchto studií. Studie budou respektovat stávající sítě technické infrastruktury a jejich ochranná pásma, nebo navrhnou jejich přeložky.

Dílčí změny, které jsou vymezením nových zastavitelných ploch (č.4.3a, č.4.3b a č.4.3c), jsou v zastavěném území a jejich dopravní a technická obsluha bude řešena z přilehlých komunikací.

Lokalita č.4.5 bude v případě potřeby napojena od ulice Hlavní. Napojení na kanalizaci se nepředpokládá.  Řešení likvidace odpadních vod bude svozem fekálií z jímky na vyvážení do místní ČOV.

Lokalita č.4.6 bude napojena na sítě z ulice Nádražní, respektive Polní.

## 3e.2.1) Zdůvodnění řešení dopravní infrastruktury

Změna č. 4 ÚPO dále vymezuje plochu pro úpravu křižovatky silnic III/24211 a III/00810 (dílčí změna č.4.1c). Na silnici III/24211 (úsek 1-5500) bylo při sčítání intenzity zatížení v roce 2012 spočítáno 721 vozidel za den, z toho 100 nákladních. Silnice III/00810 je zatížena méně. Z toho důvodu je navržena úprava, která bude tvarem křižovatky reagovat na zatížení silnic. Následná územní studie či projektová dokumentace prověří prostorové nároky křižovatky při aplikaci technických norem pro zatáčení vozidel.

Změna č. 4 územního plánu obce nenavrhuje v souvislosti s předpokládaným rozvojem změnu umístění autobusové zastávky. Stávající lokalizace je zatím vyhovující a potřebu nové zastávky bude možné stanovit až s realizací nové výstavby.  Pokud by došlo v budoucnosti k přeložce silnice III/24211, která je trasována platným územním plánem v blízkosti  nové rozvojové lokality Úžice – východ, bylo by možné zvažovat lokalizaci zastávky, alespoň pro některé spoje, v tomto prostoru.

## 3e.2.2) Zdůvodnění řešení technické infrastruktury

Zásobování vodou

Vliv na koncepci zásobování pitnou vodou a odkanalizování má úprava podmínek pro plochy bydlení – dílčí změny č.4.1a, č.4.1b (v platném územním plánu lokality Sever - lokalita 24, Východ - lokalita 13, 38, 17, 18). Jedná se o schválené zastavitelné plochy dle platného územního plánu obce – nejsou to nově vymezované plochy.  Navrhuje se snížení intenzity využití ploch. Snížení intenzity využití ploch bude znamenat, že odhadovaný počet obyvatel v sídle Úžice, který byl uvažován před změnou č. 4 územního plánu cca 4000 - 5000 obyvatel (při naplnění navržených rozvojových ploch), bude snížen na cca 2000 obyvatel, maximálně 2500 obyvatel. Stav počtu obyvatel k 1. 1. 2011 je  907.

Stav

Řešeným územím prochází hlavní vodovodní řad VKM DN 800 ŽB ze zdroje Mělnická Vrutice  do vodojemu Dolany s odbočkou do Odolena Vody (DN300 PE) a Dřínova, včetně vodojemu Dřínov (DN 300 ocel). Vodovodní síť spravují Vodárny Kladno – Mělník.

Sídlo Úžice má vodovodní síť s možností dalšího rozvoje, napojení na vodovod DN 800 je za novým sjezdem z dálnice do obce. Sídlo Kopeč má vodovodní síť napojenou vodovod DN 800. Sídlo Netřeba nemá vodovodní síť, je zde pouze vodovod vedoucí do zařízení MV ČR.

Návrh Úžice – změna č. 4 územního plánu obce

Výpočet potřeby vody dle vyhlášky 120/2011 sb., kterou se mění vyhláška 428/2001 sb.

Příloha č. 12, ad 1, ad 3:

Roční potřeba vody na 1 obyvatele/rok………………..……………………………..36 m3

Celé Úžice včetně nové lokality (s rezervou pro neobytná  území)……………………………………………………….3400 ekvivalentních obyvatel

Qp = 3400 ob x 36 m3/ob/rok = 122 400 m3/rok = 122 400/365 = 336 m3/den = 14 m3/hod = 3,9 l/s

Qd max = 336 m3/den x 1,5 = 504 m3/den = 21,0 m3/hod = 5,8 l/s

Qh max = 21 m3/hod x 2,0 = 42 m3/hod = 11,7 l/s

Umístění obce Úžice a navrhované zástavby je na kótě 180 – 194 m n. m.

Zásobní vodojem skupinového vodovodu: Hostín 2 x 6000 m3, 281,50/285,50 m n. m.. Stávající vodojem Dřínov pro lokalitu Vojkovice, Zlosyň a přilehlé obce: 2 x 1000 m3,    227/232 m n. m..

Pro zajištění bezpečného zásobení pitnou vodou je nutná akumulace, která se obvykle navrhuje na 60-80 % maximální denní potřeby vody zásobeného pásma.

Qd max = 504 m3/den, z toho 60-80 % tj. potřeba akumulace pro celé Úžice je 300 – 400 m3. Dnešní využitelnost stávajícího vodojemu Dřínov je 60 % jeho kapacity tj. 1200 m3, volná kapacita pro pokrytí potřeb Úžic 800 m3 je dostačující.

Návrh nového zásobního řadu pro Úžice ze stávajícího vodojemu Dřínov:

Qh max = 12 l/s

Délka od vodojemu k ČD (nová zástavba) je 2200 m

Návrh řadu PE DN 160 mm, i = 3,6 ‰, v = 0,73 m/s, z = 7,9 m

Tlak v síti Úžic

H max = 232 – 180 = 52 m tj. 0,52 MPa

H min = 227 – 194 – 8 = 25 m tj. 0,25 MPa

Tlak v síti Úžic bude 0,25 – 0,52 MPa. Varianta – vodojem za spotřebištěm, tj. jen jeden řad, není možné uvažovat. Přímo na ocel DN 300 před vodojemem Dřínov je napojena obec  Dřínov (na kótách 190-220 m n.m.).

Závěr

Propojení přes síť – Úžic a RV na stávající odbočce z řadu KSKM DN 800 mm ponechat jen pro případ nouzového zásobení. Přes vodovodní řady stávající DN 150, 100 a 90 mm nelze rozvojové lokality v konečné podobě zásobit pro malou dimenzi řadů.

Pro novou zástavbu na jihovýchodě je nutné zdvojení přívodního řadu DN 300 mm pro vodojem Dřínov v severním okraji nové zástavby a zokruhování distribuční sítě v obci.  Obnovu stávajících sítí v obci si řeší průběžně vlastník vodovodu Vodárny Kladno – Mělník a.s.

Odkanalizování

Změna č. 4 územního plánu obce nemění koncepci řešení odvádění odpadních voda a jejich čištění.

V sídle je nová biologická ČOV se směsnou kultivací dostačující pro cukrovar i zástavbu sídla. Kapacita 1600 EO, systém AIRVAK. Pro novou výstavbu byla provedena kompletní intenzifikace stávající ČOV na 2400 EO (dostavba 1. stupně – mechanického předčištění). Nové plochy budou napojeny na stávající čistírnu tlakovým či podtlakovým způsobem. Pro nové lokality je třeba vybudovat nový kanalizační řad do ČOV, neboť stávající nevyhovuje v kapacitě a stavu.

Netřeba (změna č. 4 neřeší) – řešení splaškových vod jímkami na vyvážení, případně domovní čistírny.

Kopeč (změna č. 4 neřeší) – v původním ÚP navržen odvod splaškových vod do Odolena Vody nebo (při nedohodě) systém domovních čistíren.

Srážkové vody

Srážkové vody z území včetně nově navržených ploch v zástavbě je třeba řešit v souladu s ust. § 5, odst. 3 vodního zákona, tj. upřednostňovat retenci, zasakování, popř. využití k zálivce, neodvádět srážkové vody přímo do vodních toků.

Zásobování plynem

Koncepce zásobování plynem se nemění. Řešení změny č. 4 územního plánu obce respektuje stávající plynorozvodná zařízení a jejich ochranná pásma, která jsou zakreslena ve výkresové dokumentaci platného územního plánu i v územně analytických podkladech.

Zásobování elektrickou energií

Koncepce zásobování elektrickou energií se nemění. Změna č.4 územního plánu obce převzala z vydané změny č. 2 územního plánu obce upřesnění navrženého vedení 400 kV, které tanguje jihovýchodní okraj sídla Úžice.

Konkrétní řešení v rozhodujících rozvojových lokalitách č.4.1.a, č.4.1b a č.4.2 bude předmětem řešení územních studií, které jako podmínku stanovuje tato změna č.4 územního plánu obce. V případě potřeby navrhnou územní studie přeložky nadzemních vedení 22 kV.

Řešení respektuje stávající elektrorozvodná zařízení a jejich ochranná pásma, která jsou zakreslena ve výkresové dokumentaci platného územního plánu i v územně analytických podkladech.

Spoje

Nejsou předmětem změny č. 4 územního plánu obce.

## 3e.3) Odůvodnění změn veřejně prospěšných staveb

Změnou č. 4 územního plánu obce je vymezena jedna nová plocha navržená pro veřejnou dopravní infrastrukturu, pro kterou lze vyvlastnit:

- Plocha VD-Z4-01 – plocha pro úpravu křižovatky silnic III/24211 a III/00810

Tato plocha byla oddělena na jižním okraji z lokality č. 24 vymezené v původním územním plánu obce (ve změně č. 4 územního plánu obce je to dílčí změna č.4.1.b). Plocha pro veřejně prospěšnou stavbu je vymezena na pozemku 303/1 k. ú. Úžice.

Skutečná potřeba plochy pro veřejně prospěšné stavby se určuje až po zpracování podrobnějších podkladů – územní studie a projektové dokumentace, která je podkladem pro jednání s vlastníky.

Změna č. 4 ruší veřejně prospěšné stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu navržené na plochách dílčích změn č.4.1a/I., č.4.1a/II., č.4.1b, č.4.2. Důvodem je to, že v těchto plochách je stanovena změnou č. 4 územního plánu obce podmínka prověření změn využití území územními studiemi. Teprve tyto studie vymezí veřejná prostranství – mimo jiné i ulice, ve kterých budou navrženy sítě technické infrastruktury.

## 3e.4)  Odůvodnění zrušení požadavků na zpracování regulačních plánů a jejich nahrazení územními studiemi

Změna č. 4 územního plánu obce vymezuje 4 plochy, ve kterých je podmínkou pro rozhodování prověření změn jejich využití územní studií. Jsou to plochy č.4.1a/I., č.41a/II., č.4.1b, č.4.1.c, č.4.2.

Důvodem zrušení podmínek regulačních plánů je snaha obce zjednodušit proces projektové přípravy v těchto plochách. Územní studie budou „pružnějším“ podkladem, kdy potřeba případné nezbytné úpravy řešení nevyvolá potřebu změny regulačního plánu. Přitom obec v současné době sleduje také zmenšení původně uvažované intenzity využití největší rozvojové plochy (Úžice východ) spojené s opuštěním záměru výstavby bytových domů v této lokalitě.

Pro všechny plochy s podmínkou územních studií stanovuje změna č. 4 územního plánu obce rámcové podmínky pro využití těchto ploch, které musí být při zpracování územních studií respektovány.

## 3e.5)  Vyhodnocení řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č. 4 územního plánu obce na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno, neboť změna č. 4 nepřináší žádné podstatné nové vlivy do území.  Navíc vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bylo součástí změny č. 1 územního plánu obce Úžice. Vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti byl vyloučen. Navrženou změnou nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody ani vymezený územní systém ekologické stability (ÚSES). Nepředpokládá se, že realizace záměrů zařazených do změny č. 4 zhorší životní prostředí v obci.

V lokalitách dílčích změn č.4.1a/I., č.41a/II., č.4.1b, č.4.1c, č.4.2 (vymezeny již v předchozích ÚPD) dochází ke změnám podmínek v tom smyslu, že původně požadované regulační plány jsou nahrazeny požadavkem prověření změn využití území územními studiemi. Pro tyto územní studie stanovuje změna č. 4 územního plánu obce podmínky, které by měly omezit negativní vlivy na udržitelný rozvoj území a naopak podpořit rozvoj hodnot území (například požadavky na veřejnou zeleň, veřejná prostranství apod.). U lokality č.4.2 se požaduje prokázat v územním, resp. stavebním řízení splnění hlukových limitů z provozu silniční dopravy na D8 v chráněných vnitřních a venkovních prostorech stavby a v chráněných venkovních prostorech. Případná protihluková ochrana nové zástavby nebude hrazena ze státních prostředků a bude řešena mimo pozemky dálnice D 8.

U lokalit č.4.3a, č.4.3b, č.4.3c se jedná o umožnění zástavby na třech zahradách v zastavěném území. I když ponechání nezastavěných zahrad v zastavěném území má svůj pozitivní vliv na prostředí sídla, převážil zájem využít k zastavění pro bydlení pozemky v zástavbě napojené na dopravní i technickou infrastrukturu. Obecně lze takovou výstavbu hodnotit pozitivněji, než výstavbu v nezastavěném území. U lokalit č.4.3b, č.4.3c je stanoven požadavek zachování vzrostlé zeleně na pozemcích.

Ani další dvě lokality dílčích změn č.4.5 a č.4.6 nebudou mít negativní vliv na udržitelný rozvoj území. Lokalita č.4.5 pro chov koní je v dostatečné vzdálenosti od obytných staveb (100m od nejbližší obytné budovy).

Lokalita č.4.6 je z části zasažena negativním vlivem dálnice D8, od které je vzdálena cca 150m. Pro lokalitu byly stanoveny podmínky pro minimalizaci těchto negativních vlivů (zejména hluku). Požaduje se prokázat v územním, resp. stavebním řízení splnění hlukových limitů z provozu silniční dopravy na D8 v chráněných vnitřních a venkovních prostorech stavby a v chráněných venkovních prostorech. Případná protihluková opatření nebudou hrazena z prostředků ŘSD ČR, ale musí být realizována na náklady investorů výstavby v těchto lokalitách.

Koridor pro nadřazené trasy dopravní a technické infrastruktury byl vyhodnocen v ZÚR Středočeského kraje. Jeho upřesnění v rámci územního plánu obce znamená optimalizaci ve vztahu k již dříve vymezeným lokálním biocentrům.

## 3f) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Vymezení lokalit zástavby v plochách 4.3a, 4.3b, 4.3c dokládá snahu o účelné využití zastavěného území. Plochy jsou v současné době využívány jako zahrady v zastavěném území v obytné zástavbě. Jejich majitelé požádali o možnost jejich využití pro obytnou zástavbu, což platný územní plán neumožňoval. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné specifické důvody, proč tyto zahrady chránit před zástavbou, byly zařazeny do ploch smíšených obytných.

U ploch dílčích změn č.4.1a/I., č.41a/II., č.4.1b, č.4.1c, č.4.2 se nejedná o vymezení nových zastavitelných ploch, ale o změny podmínek pro jejich využití (nahrazení požadavku zpracování regulačního plánu požadavkem zpracování územní studie).

Jedinými novými zastavitelnými plochami, které doplňuje změna č. 4, je plocha č.4.5 (0,32 ha) – učená pro chov koní a plocha č.4.6 (0,27 ha) určená pro smíšené obytné venkovské využití. Tato plocha při stávající komunikaci navazuje na zastavěné území na západním okraji sídla a vyplňuje enklávu mezi zastavěným územím a dříve vymezenou zastavitelnou plochou.

Plochu č.4.5 – chov koní, nebylo možné vymezit v zastavěném území ani v dříve vymezených zastavitelných plochách vzhledem k jejímu specifickému určení.

Vymezení plochy č. 4.6 odráží potřebu soukromého vlastníka využít vhodně položenou plochu pro smíšené využití spojené s podnikáním. Lokalizace jeho potřeby na jiném místě zastavěného území, či zastavitelných ploch nebyla možná.

# 4) Náležitosti vyplývající z vyhlášky č.500/2006 Sb. část II odst.1a) až d)

## 4a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

Změna č. 4 územního plánu obce neovlivňuje nijak širší územní vztahy v území a neovlivní území sousedních obcí.

Respektuje všechny nadřazené systémy přírodní i technické, a to stávající i navržené, které přebírá ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.

## 4b) Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu

Poznámka:

- Změna č. 4 územního plánu obce Úžice nebyla zpracována ve variantách

- Pořizovatel poskytl projektantovi výsledky projednání návrhu, které projektant zapracoval do verse návrhu pro veřejné projednání.

Návrh zadání Změny č. 4 územního plánu obce byl zpracován začátkem roku 2012 a předložen k projednání březnu roku 2012. Dne 15. 3. 2012 v souladu s § 47 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (dále jen „stavební zákon“) bylo zahájeno projednání návrhu zadání Změny č. 4 územního plánu obce rozesláním návrhu zadání Změny č. 4 územního plánu obce dotčeným orgánům, sousedním obcím a ostatním organizacím a bylo zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Úžice. Zadání bylo schváleno obecním zastupitelstvem Úžice usnesením č.6/2012, dne 7. 6. 2012.

Údaje o splnění zadání:

- Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

Požadavky byly splněny – viz kapitola a) odůvodnění

- Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

Limity v území obsažené v ÚAP ORP Kralupy nad Vltavou byly pro zpracování změny č. 4 územního plánu obce Úžice převzaty a respektovány. Specifické úkoly pro územní plánování nebyly ve změně č. 4 územního plánu obce Úžice z ÚAP uplatněny.

- Požadavky na rozvoj území obce

Změna č. 4 územního plánu obce řeší z hlediska kvantitativního zanedbatelné změny, jedná se zejména o požadavky na dílčí úpravy podmínek pro využití území. Změna č. 4 je v souladu s rozvojovou koncepcí územního plánu obce Úžice.

- Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)

Z hlediska prostorového uspořádání může dojít ke změnám prostorové struktury v řešeném území, zejména v lokalitách č.4.1., kde se navrhuje snížení intenzity využití území.

Změna č. 4 územního plánu obce nemá vliv na koncepci uspořádání krajiny, s výjimkou upřesnění koridorů přebíraných ze ZÚR Středočeského kraje, které v původním územním plánu nebyly.

- Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Z hlediska dopravní infrastruktury jsou požadavky splněny – viz kap. d.1) výrokové části.

Z hlediska technické infrastruktury nepřináší změna č. 4 územního plánu obce žádné podstatné nové nároky. V rámci prací na změně č. 4 územního plánu obce byla znovu potvrzena nutnost posílení zásobování obce pitnou vodou, i když v rámci změny č. 4 je snížena intenzita využití území na největších rozvojových plochách obce.

Z hlediska veřejné občanské vybavenosti a veřejných prostranství budou požadavky přeneseny v rámci prověřování změn v území na územní studie (lokality č.4.1a/I., č.41a/II., č.4.1b, a č.4.2).

Co se týče kapacity základní školy v Úžicích, v současné době (školní rok 2012 -2013) má ještě malou kapacitní rezervu, mateřská škola je plně využita. Při nárůstu počtu obyvatel v obci na uvažovaný 2,5 násobek by bylo nutné realizovat zvýšení kapacity ZŠ i MŠ. Případné rozšíření ZŠ je vhodné realizovat na stávajícím pozemku a navazujících pozemcích obce, včetně přestavby objektu MŠ pro potřeby školy základní. Pro mateřskou školu bude vymezen rezervní pozemek v rámci řešení lokality č.4.1a/I.

- Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Změna č. 4 územního plánu obce nebude mít podstatný vliv na ochranu a rozvoj území obce.

Podmínky pro využití rozhodujících ploch pro výstavbu (č.4.1a/I., č.41a/II., č.4.1b a č.4.2), které musí být dodrženy pro zpracování územních studií požadovaných v těchto plochách, jsou navrženy tak, aby hodnoty území byly zachovány, či nově vytvořeny, viz kap.2.c) výrokové části.

- Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Požadavky jsou splněny, viz kapitola g a kapitola h výrokové části.

- Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů

Byly respektovány zájmy civilní ochrany ve smyslu § 20 vyhl. č. 380/2002 Sb. Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Výhradní ložiska nerostných surovin a chráněná ložisková území v obci nejsou. Prognózní zdroj nevýhradních nerostů - štěrkopísku Zlosyň č. 9047100 bude změnou č. 4 územního plánu obce respektován. Ochrana před povodněmi zůstává řešena dle platného územního plánu obce. Sesuvné území na hranici s k. ú. Dřínov nezasahuje do ploch řešených změnou č. 4 územního plánu obce.

- Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

Změna č. 4 územního plánu obce eliminuje možné střety, které by mohly na území obce vzniknout zařazením nevhodných nových záměrů. Z toho důvodu nebyla do změny č.4 územního plánu obce zařazena lokalita č.4.4 (viz zadání) pro drobnou výrobu, neboť v sousedství plochy se nachází obytná zástavba a v obci je v současné době dostatek jiných vhodných ploch pro výrobní činnosti. Plochy pro bydlení je třeba v Úžicích chránit, protože území obce je z hlediska hygieny životního prostředí velmi exponované (zejména vlivy dopravy, výroby, menší zastoupení lesů a krajinné zeleně).

U lokality změny č.4.2 a č.4.6 byly navrženy podmínky, které omezí zasažení budoucí obytné zástavby negativními vlivy dálnice D8 a železnice, viz kap. c.4) výrokové části.

- Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

Změna č. 4 územního plánu obce je svým rozsahem a obsahem zanedbatelná ve vztahu k obnově a rozvoji sídelní struktury i ve vztahu k rozvojové oblasti OB1 – Praha, ve které se Úžice nachází.

Návrh vymezil 2 nové zastavitelné plochy v nezastavěném území – jednu pro smíšené obytné využití, druhou pro chov koní. Obě plochy mají rozlohu do 0,5 ha.

- Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií

Změna č. 4 územního plánu obce navrhuje požadavek prověření změn využití území studiemi u 4 lokalit (č.4.1a/I., č.41a/II., č.4.1b, č.4.1c  a č.4.2).

- Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

Změna č. 4 územního plánu obce ruší požadavek zpracování regulačních plánů jako podmínky pro rozhodování v území u 4 lokalit (č.4.1a/I., č.41a/II., č.4.1b, č.4.1c  a č.4.2).  Tento požadavek je nahrazen požadavkem územních studií.

- Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast

Zadání nestanovilo požadavek zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

- Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant

Zadání nestanovilo požadavek zpracování konceptu.

o)  Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Požadavky na uspořádání obsahu dokumentace změny č. 4 územního plánu obce jsou splněny.

## 4c) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR

Změna č. 4 územního plánu obce neřeší žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou součástí ZÚR Středočeského kraje.

## 4d) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené pro plnění funkce lesa

## 4d.1) Zemědělský půdní fond

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na půdní fond je zpracováno souladu s přílohou č. 3 k vyhlášce č. 13/1994, kterou se provádějí některé podrobnosti zákona 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění.

Rozsah záborů navržených změnou č. 4 územního plánu obce dle druhů pozemků tříd ochrany:

| číslo lokality změny č.4 | plocha s rozdílným způsobem využití | výměra v m2 |  |  | druh pozemku | kvalita pozemku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | celkem | z toho |  |  | BPEJ | třída ochrany |
|  |  |  | v zastavěném území | v nezastavěném území |  |  |  |
| 4.3a | Smíšené obytné venkovské | 3 955 | 3 955 | 0 | ovocný sad | 10600 | II. |
| 4.3b | Smíšené obytné venkovské | 1 349 | 1 349 | 0 | zahrada | 10600 | II. |
| 4.3c | Smíšené obytné venkovské | 2 732 | 2 732 | 0 | zahrada | 10600 | II. |
| 4.5 | Rekreace sportovní specifická | 3 166 | 0 | 3 166 | orná půda | 10600 | II. |
| 4.6 | Smíšené obytné venkovské | 3 500 | 0 | 2 700 | orná půda | 10600 | II. |
|  |  |  | 0 | 800 | zahrada | 10600 | II. |
| Celkem |  | 14 702 | 8 036 | 6 666 |  |  |  |

Lokality dílčích změn č.4.1a/I., č.41a/II., č.4.1b, č.4.1c, č.4.2 nejsou novým záborem, byly vymezeny již v platném územním plánu obce, resp. ve změně č.1 územního plánu obce.

Lokality č.4.3a, č.4.3b, č.4.3c jsou v současné době využívány jako zahrady v zastavěném území v obytné zástavbě. Jejich majitelé požádali o možnost jejich využití pro obytnou zástavbu, což platný územní plán neumožňoval. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné specifické důvody, proč tyto zahrady chránit před zástavbou, byly zařazeny do ploch smíšených obytných, kde bude zástavba v souladu s platnými regulativy možná.

Lokalita č.4.5 je plochou, užívanou pro popásání několika koní. Majitelka požádala o možnost zřídit na pozemku zařízení potřebné pro chov koní (nekrytou jízdárnu, mobilní zastřešené boxy, oplocení….). Vzhledem k poloze pozemku na okraji zemědělsky využívaných pozemků nehrozí, že by takové využívání plochy omezilo možnosti obhospodařování sousedních pozemků, které zůstávají beze změny.

Lokalita č.4.6 je rozšířením již dříve vymezené plochy k zastavění (dílčí změna č.4.2, v platném územním plánu označení 4) směrem ke stávající komunikaci v prodloužení ulice Nádražní a Polní. Stejně jako u lokality č.4.5. vzhledem k poloze pozemku na okraji zemědělsky využívaných pozemků nehrozí, že by takové využívání plochy omezilo možnosti obhospodařování sousedních pozemků.

Koridor pro nadřazené trasy dopravní a technické infrastruktury byl vyhodnocen v ZÚR Středočeského kraje a jeho vyhodnocení na území jedné obce není relevantní.

## 4d.2) Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozemky určené k plnění funkcí lesa nejsou změnou č. 4 územního plánu obce dotčeny.

# 5) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

N01 – Vester Invest, s. r. o., V Lázních 395, 254 01 Jílové u Prahy, ze dne 1. 8. 2013

Citace: „Podatel tímto podává v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) následující námitku, proti části Změny č. 4 územního plánu obce Úžice číslo lokality 4.1.a/II., bydleni Úžice východ II., ke specifickému koncepčního využiti plochy změnu podmínek pro výstavbu, stejné jako u dalších ploch upravit podmínku „kromě navrhování izolovaných rodinných domů i domy řadové“.

Svou námitku odůvodňujeme takto:

- v ostatních našich lokalitách určených pro výstavbu je toto koncepční využití stanoveno, jak pro izolované rodinné domy, tak pro řadové,

- jedná se o území vzdálené od obce a tím nenarušující prostorové a urbanistické utváření obce,

- z důvodu plánované rychlodráhy, uzavřeni zástavby volně stojících rodinných domků.“

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Využití lokalit bylo upraveno na základě podnětu žadatele Vester Invest, s. r. o. o změnu regulativů, a to z původního využití lokalit pro výstavbu bytových domů na výstavbu individuální s výrazným snížením počtu obyvatel ve výše uvedených lokalitách. Výstavba řadových domů v obci Úžice není v současné době povolována a obce má charakter nízkopodlažní zástavby v samostatně stojících rodinných domech. V ploše 4.1.a/II je umožněna jen výstavba samostatně stojících rodinných domů do 2 nadzemních podlaží a podkroví. V této ploše, která je pouze podmíněně zastavitelná (podle výsledku studie VRT) a je na okraji zastavitelného území na přechodu do volné krajiny, je výstavba řadových rodinných domů z urbanistického hlediska naprosto nevhodná. V případě výstavby VRT budou navržena a následně realizována taková protihluková opatření, aby nenarušovala povolenou hladinu hluku, jak v místě budoucí výstavby v uvedených lokalitách, tak po ostatním území obce Úžice.

N02 – 05 – Hráský & Hráská, advokátní kancelář, Ostrovského 911/30, 150 00 Praha 5, ze dne 2. 8. 2013

N02

Citace: „Nesoulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací:

Ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon) ukládá obcím a krajům povinnost soustavně sledovat uplatňováni územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle stavebního zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou orgány obce povinny pořídit a vydat její změnu.

Koridor VRT je nutné plně respektovat a do OP nenavrhovat ani podmínečné přípustné bydlení, ale jako rezerva pro koridor VRT eventuálně rezerva bydlení. Po realizaci koridoru je

možné lokalitu převézt na bydlení. Výstavba bydlení do doby než bude postaven VRT je z důvodu neznalosti projektu VRT nežádoucí, a to z důvodu ochrany před hlukem, vibracemi a prachem viz stanovisko Ministerstva dopravy a Správy železniční dopravní cesty.“

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Koridor VRT je zcela respektován a na základě stanoviska MD ČR byl po vydání stanoviska upraven tak, jak vyplývá ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Na základě jednání byla upravena i část lokality, která zasahuje do koridoru VRT a poté bylo vydáno MD ČR stanovisko pod čj. 8/2013-910-UPR/3 dne 23. 1. 2013, v kterém byly uvedeny podmínky, za kterých bude, či nebude možné lokalitu zasahující do koridoru VRT využít – viz podmínky uvedené v dokumentaci: „specifické koncepční podmínky pro využití plochy - využití plochy je možné po zpracování a schválení aktualizace studie VRT, pořizované SŽDC a MD ČR (předpokládané dokončení 2013), a to v případě, že z této studie vyplyne, že využití plochy pro účel a za podmínek stanovených změnou č. 4 ÚP je možné. Po předložení studie bude prověřeno, zda část lokalita zasahující do koridoru VRT bude možné využít v celém rozsahu nebo zda bude nutné rozsah upravit.“ Na základě tohoto stanoviska byla lokalita do změny č. 4 zařazena s výše uvedenou podmínkou.

N03

Citace: „Nesoulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací:

Ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon) ukládá obcím a krajům povinnost soustavně sledovat uplatňováni územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle stavebního zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou orgány obce povinny pořídit a vydat její změnu.

Zpřesnění koridoru plánované komunikace II. třídy. Jelikož probíhala souběžně změna č. 3 ÚPO Úžice, která nedostala opakovaně souhlas dle $50 SZ mimo jiné z důvodu vymezováni nové plochy pro bydlení obdobně jako u této změny, je nutné změnu č. 4 ÚPO dopracovat i o plochu, která je v dokumentaci označena „řešeno změnou č. 3“. Nevydáním změny č. 3 není vyřešena doprava pro cca 12 ha plochu lokalit 12, 17, 18, 28 (vazba změny č. 4 na změnu č. 3 v dopravě). Pro tylo lokality je rušen RP a je nutné vyřešit i koncepci dopravy, což je úkolem projektanta a má být součástí územně plánovací dokumentace. Po vydání změny č. 4 a opakovaného nesouhlasu KÚ Středočeského kraje z hlediska §50 odst. 7 ke změně č. 3 ÚPO Úžice je zřejmé, že tato změna č.3 nebude vydána a mimo jiné z tohoto důvodu je nutné o tuto část dokumentace změny č. 4 ÚPO Úžice dopracovat. Je možné např. sloučení změn ÚPO Úžice atd.“

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zpřesnění koridoru přeložky silnice III/24211 bylo ve změně č. 4 upraveno na základě poskytnutých podkladů z projednávané změny č. 3. Jelikož změna č. 3 nebyla do doby vydání změny č. 4 vydána, byla dokumentace změny č. 4 v části vedení přeložky komunikace III/24211 upravena tak, aby napojení lokalit bylo možné ze stávajících komunikací. Řešení změny č. 4 bude probíhat podle trasy stanovené ve vydané změně č. 1.

N04

Citace: „Jedním z hlavních cílů územního plánování je ochrana krajiny, jako podstatné složky prostředí života obyvatel. S ohledem na to územní plánování určuje podmínky pro hospodárné

využívání zastavěného území a zajištění ochrany nezastavěného území. Naplňovat cíle stavebního zákona je úkolem všech orgánů územního plánování. S ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území se pak nové zastavitelné plochy vymezují v rámci změny územního plánu. Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. V rámci změny č. 4 ÚPO Úžice je vyhodnocení dle § 55 odst. 4 stavebního zákona nedostatečné, a to zejména u lokality 4.6. Zejména u lokality č. 4.6 spočívá zdůvodnění další plochy pro výstavbu RD v tom, že se jedná o potřebu soukromého vlastníka s tím, že nelze využit stávající vymezené plochy, ale již není uvedena konkrétní potřeba, proč to nelze umístit do stávajících rozvojových ploch. Plochy pro smíšené využití spojené s podnikáním lze umístit ve všech plochách pro bydlení - smíšené venkovské neb je zde možnost podnikání dána regulativy. Lze se domnívat, že jde jen o toto: proč bych kupoval cizí pozemek, když mám svůj a aby se co nejvíce vyhnulo odůvodnění vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení. Ještě v etapě návrhu pro spolčené jednání se jednalo o plochu smíšené obytné bez jakéhokoliv zdůvodnění, proč to musí být jen na tomto místě. Z výše uvedeného je zřejmé, že u lokality 4.6 se odůvodněni jeví jako účelové, a bude se jednat o standardní plochu pro výstavbu RD, byť i s podnikáním, které je možné i jinde. O této ploše rozvoje se jaksi zapomnělo zmínit ve svých stanoviscích č. 057103/2013/KUSK a 063600/2013/KUSK i KÚ Středočeského kraje ve svém stanovisku dle §50 odst. 7 viz příloha č. 1. V rámci ÚP Úžice je vymezena zásadní rozvojová lokalita o velikosti cca 12 ha pro bydlení, která není po dobu 10-ti let využita pro zástavbu. Vymezování další byť menší plochy pro bydlení je neodůvodnitelné. V rámci změny č. 4 ÚPO Úžice jsou navíc rušeny plochy zeleně a vše bude nově zastavitelné území pro bydlení. O tomto není v odůvodnění také zmínka. Zde se jedná také o nové zastavitelné plochy pro bydlení.

Obec by měla zvážit, zda by nebylo vhodné uplatnit ustanovení § 102 stavebního zákona o náhradách v území a např. část této velké rozvojové plochy vypustit ze zastavitelného území a nahradil to jinými plochami reálně zastavitelnými či takovým řešením, aby byl využit potenciál území. Zásadní rozvojová plocha pro bydlení je v ÚPO dostatečně dlouho a obec by nemusela platit žádné náhrady, plochy v OP VRT jsou v blízké budoucnosti nezastavitelné a blokují reálné záměry.“

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Vzhledem k odůvodnění potřeby nových zastavitelných ploch v lokalitě č. 4.6 bylo konstatováno, že „Vymezení plochy č. 4.6 odráží potřebu soukromého vlastníka využít vhodně položenou plochu pro smíšené využití spojené s podnikáním. Lokalizace jeho potřeby na jiném místě zastavěného území, či zastavitelných ploch nebyla možná.“. Vzhledem k značnému snížení navrhovaného počtu obyvatel v lokalitách č.4.1a/I., č.41a/II., č.4.1b, č.4.1c, č.4.2 (výstavba samostatně stojících rodinných domů místo původně navržených bytových domů) z navrhovaného počtu 4000-5000 obyvatel na cca 2000 obyvatel.

V lokalitě 4.1a/II bylo z platné územně plánovací dokumentace změněno využití ploch komerční zařízení malá a střední na využití bydlení z důvodu značného snížení počtu obyvatel v lokalitách měněných změnou č. 4, které navazují na tuto lokalitu. Z důvodu značného snížení počtu obyvatel z navrhovaného počtu 4000-5000 na cca 2000 obyvatel není uvažováno s rozsáhlou výstavbou komerčních zařízení a naopak bude posílena funkce stávajících zařízení v obci na základě plánovací smlouvy mezi obcí a investorem v rámci územního řízení.

Vzhledem k velkému snížení intenzity využití území z navrhovaného počtu 4000-5000 obyvatel na cca 2000 obyvatel (v lokalitách č.4.1a/I., č.41a/II., č.4.1b, č.4.1c, č.4.2 – navržena výstavba samostatně stojících rodinných domů místo původně navržených bytových domů) neznamená vymezení nové zastavitelné plochy 4.6 o výměře cca 3 500 m2 nárůst intenzity využití území obce pro bydlení.

Lokalita č.4.6 je rozšířením již dříve vymezené plochy k zastavění (dílčí změna č.4.2, v platném územním plánu označení 4) směrem ke stávající komunikaci v prodloužení ulice Nádražní a Polní.  Z požadovaných pozemků byl do ploch smíšených obytných venkovských zařazen jen pozemek č.64/15 k.ú. Úžice. Druhý z pozemků č.64/93 je ponechán nezastavitelný, protože je na něm vzrostlá zeleň podél cesty, což je v krajině kolem Úžice cenné. Text odůvodnění bude opraven na str. 19, kde je mylně uvedena rozloha lokality č.4.6  -  6 000 m2. Bude zde uvedena skutečná rozloha plochy 3 500 m2, jak je správně v kapitole Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu. Text odůvodnění bude dále doplněn o vysvětlení, že umístění plochy, kde je aktuální záměr místního obyvatele, je na této ploše na okraji zástavby u stávající komunikace z urbanistického hlediska vhodné. Nedojde tím k narušení koncepce řešení krajiny ani zastavěného a zastavitelného území.

K plochám č.4.3 a, b, c je třeba konstatovat, že se jedná o zahrady v zastavěném území, jejichž vymezení jako nezastavitelných ploch zeleně nebylo v územním plánu odůvodněné. Tyto plochy jsou snadno napojitelné na existující dopravní a technickou infrastrukturu. Jejich majitelé požádali o možnost jejich využití pro obytnou zástavbu, což platný územní plán neumožňoval. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné specifické důvody, proč tyto zahrady chránit před zástavbou, byly zařazeny do ploch smíšených obytných, kde bude zástavba v souladu s platnými regulativy možná.

Nové zastavitelné plochy v obci Úžice byly vymezeny ve změně č. 1, která byla vydána dne 14. 1. 2010. §102 stavebního zákona řeší náhrady za změny v území, a to vlastníkovi pozemku, kterému by vznikla prokazatelná majetková újma – tato náhrada vlastníkovi náleží v případě, že ke změně došlo před uplynutím lhůty 5 let ode dne vydání územního plánu nebo jeho změny, což v našem případě lhůta uplyne 14. 1. 2015. Obec by v tomto případě byla povinna hradit předložené výdaje, které by oprávnění předložili.

N05

Citace: „Moji klienti zásadně nesouhlasí s vymezením veřejně prospěšných staveb, a to zejména pro plochu VD-Z4-0I pro přeložku silnice III/24211. Zde se nejedná o veřejné prospěšný zájem, ale zejména o soukromý zájem investora. Z tohoto důvodu požaduje pani Touwová i pan Verner vypustit tyto veřejně prospěšné stavby a také vypustit předkupní právo a nalézt takové řešení, které bude minimálně zatěžovat jiné soukromé vlastníky pozemků či se stávajícími, přes které je plánované napojení, nalézt vhodné řešení.“

Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění:

O potřebnosti veřejně prospěšné stavby VD 48 rozhodla obec již při schvalování změny č. 1 ÚP.  Význam této veřejně prospěšné stavby spočívá v odvedení průjezdné dopravy silnice III/24211 z centra obce a v získání možnosti řešení stávajícího problémového železničního přejezdu. Nová trasa navazuje na přeložku silnice II/101 navrženou v ZÚR kraje.

Veřejně prospěšná stavba vymezená ve změně č. 1 VD48 se ve změně č. 4 rušila pouze z důvodu změny trasy přeložky silnice III/24211 požadované ve změně č. 3 a zároveň byla stanovena její nová trasa (pouze posunutí vzhledem k rušení kruhové křižovatky), která byla zařazena do veřejně prospěšných staveb. Jelikož změna č. 3 nebyla do doby vydání změny č. 4 vydána, byla navrhovaná změna trasy přeložky silnice III/24211 ze změny č. 4 vypuštěna a v návrhu změny č. 4 byla ponechána prostorová rezerva navrhované trasy přeložky silnice III/24211 dle platné změny č. 1 včetně jejího vymezení veřejně prospěšnou stavbou VD48.

Jelikož Změna č. 4 územního plánu obce Úžice nevymezuje v předmětné ploše nové veřejně prospěšné stavby, vlastnická práva se touto změnou nemění. Veřejně prospěšná stavba – přeložka silnice III/24211 – byla vymezena ve Změně č. 1 územního plánu obce Úžice, kde majitelé pozemků mohli vůči vymezení veřejně prospěšné stavby vznést svou námitku, což neučinili.

# 6) Vyhodnocení připomínek

Do stanoveného data nebyly připomínky právnických či fyzických osob nebo veřejnosti podle § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatněny.

Poučení:

Proti Změně č. 4 územního plánu obce Úžice vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Petr Tichý						David Hrdlička

místostarosta obce					  starosta obce